问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：十五标段，标段名称：微波车辆检测器）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于60万元的微波车辆检测器供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

十五标段 微波车辆检测器

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910-4-8 | 微波车辆检测器 | l微波交通流检测器应至少具有检测车流量、平均车速、分车道车流量、分车道平均车速、分车道时间占有率和排队长度参数的功能。 l车流量检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测车流量精度应不低于95%。 l平均车速检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测平均车速精度应不低于90%。 l分车道车流量检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测分车道车流量精度应不低于95%。 l分车道平均车速检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测分车道平均车速精度应不低于90%。 l采用侧装方式时，横向有效检测距离不小于45m；采用正装方式时，纵向有效检测距离不小于200m。（注：横向有效检测距离指垂直于车辆行驶的方向，纵向有效检测距离指沿车辆行驶方向。） l射频性能要求：中心频率为24.125GHz。占用带宽为24.125G±125MHz。且规定采用侧装方式时，检测器等效全向辐射功率不大于20dBm，；采用正装方式时，不大于32dBm。 l同步要求：由原先采用主从同步方式，调整为支持时间同步功能，从外部时间同步系统获得授时，时间同步误差不大于10ms。 l存储要求：检测器应具备本地存储和断网续传功能。在10s上传周期、8个车道的情况下，检测器至少能存储24h。检测器本地存储的交通数据应具备导出与上传的功能。 l通信接口与规程要求：根据该标准，通信速率不小于9600bit/s。数据采集及上传周期由间隔10s～30s可调，调整为间隔10s、30s、1min、5min、10min、15min、30min。 | 套 | 4 | 7,989.00 | 31,956.00 |  |
| 950-3-1 | 隧道外2车道车辆检测器（JT） | 按GB/T20609-2006《交通信息采集微波交通流检测器》规范要求生产的定型产品。 应提供国家交通安全设施质量监督检验中心或交通部交通工程监理检测中心出具有效期内的检测报告。 1、功能要求 （1）能检测各类交通信息，包括每一车道的车流量、车型、车速、车辆占有率车辆检测等。 （2）根据交通运输部二类交通量调查要求的标准分车型。 （3）完善的数据处理软件，能满足用户现场查询实时数据和历史数据的需要。 （4）可连续存储100天以上的全部数据。 （5）满足《固定式交通流量调查设备与数据服务中心通讯协议》规范。 （6）根据交通运输部格式提供标准输出接口，数据可输入交通运输部标准统计软件。 （7）可适应各种复杂环境，不受时间影响，可实现真正意义上的无人值守。 2、主要技术要求： （1）设置在路侧，安装在路侧的专门的立柱上，采用微波式检测器。采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，同时检测多车道或检测区域内的车流量、道路占有率、车速、车型分类等信息，为交通管理提供准确、可靠、实时的交通情报，保障交通管理系统的正常运行。达到Ⅱ类交通量观测站的相关规定要求。 （2）探测区域 检测射角（垂直面）：65° 检测方位角：7° 作用距离：1.8～76米 侧置距离：小于2米 （3）检测精度 车流量精确度：任何单一车道流量＞95%，总流量＞98% 单车车速精度误差：＞97%，10～250Km/H 平均车速精度误差：＞97%，10～250Km/H 车道占有率精度误差：小于±5%，即使是在交通拥堵时段 探测车道数：每个检测器能够检测至少4条车道。 按车辆长度可分5种车型，参数可自行设置 精确的识别能力，即使车辆有多达50%的部分被障碍物遮挡亦可被识别 （4）工作频率：24.125GHz（K-波段） （5）传输信号带宽：245MHz （6）采样周期：最小10秒，可由用户自行设定 （7）检测器至少配备RS-232和RJ45通信接口。 （8）设备应配有过电压和浪涌电压保护装置，在雷击时设备应不受影响，做到在高速公路使用环境下均能保证设备正常工作。 （9）检测器具有存储功能，内存容量64Mb。如果通信中断，恢复后可由通信端口下载历史数据到便携电脑或监控中心。 （10）机箱设置于立柱上，用于放置电源、浪涌保护器、信号传输设备等。采用镀锌钢板制作，表面采用涂/喷塑防腐处理。机箱必须能够适应全天候工作条件，防护等级IP65。 （11）MTBF：90000小时。设备能够连续不间断工作，每天24小时，每周7天。 （12）工作电源：12～24VDC/AC （13）工作环境：温度：-35℃～+70℃湿度：95%RH | 套 | 58 | 7,989.00 | 463,362.00 |  |
| 950-3-2 | 隧道内2车道车辆检测器（VD） | 地磁车辆检测器的技术指标应符合GB/T35548-2017《地磁车辆检测器》，并通过交 通部的检测认证。 地磁车辆检测器应具有交通信息采集功能，实现交通车流量、瞬时车速检测等； 地磁车辆检测器应具有无线通信功能，无线频段2.4GHZ，通信模块原装进口品牌， 传输距离不小于90米； 地磁车辆检测器应具有远程固件升级功能； 地磁车辆检测器应具有自动恢复功能，检测到故障时应实现设备自动复位； 地磁车辆检测器应具有极耐低温、耐高温、耐湿热、抗压力、耐冲击、防水等性能。 （1）工作温度：-40℃~70℃ （2）在相对湿度95%RH条件下，车检器应能运行正常48小时以上，逻辑正确； （3）车检器在使用中，能承受的外界对上盖的压力应不小于70KN； （4）防护等级：车检器IP68，控制器IP67； 地磁车辆检测器采用军工级锂电池，电池容量不低于76AH，使用寿命在5年以上。 地磁车辆检测器车流量精确度：速度精度>97%；流量精度>98%。 | 套 | 10 | 7,989.00 | 79,890.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 575,208.00 |  |

报 价 文 件

标段号：十五标段

标段名称：微波车辆检测器

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：微波车辆检测器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 910-4-8 | 微波车辆检测器 |  | 套 | 4 | 7,989.00 | 31,956.00 |  |  |  |
| 950-3-1 | 隧道外2车道车辆检测器（JT） |  | 套 | 58 | 7,989.00 | 463,362.00 |  |  |  |
| 950-3-2 | 隧道内2车道车辆检测器（VD） |  | 套 | 10 | 7,989.00 | 79,890.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为575,208.00元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-4-8 | 微波车辆检测器 | l微波交通流检测器应至少具有检测车流量、平均车速、分车道车流量、分车道平均车速、分车道时间占有率和排队长度参数的功能。 l车流量检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测车流量精度应不低于95%。 l平均车速检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测平均车速精度应不低于90%。 l分车道车流量检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测分车道车流量精度应不低于95%。 l分车道平均车速检测功能要求在检测路段平均车速>20km/h的情况下，所检测分车道平均车速精度应不低于90%。 l采用侧装方式时，横向有效检测距离不小于45m；采用正装方式时，纵向有效检测距离不小于200m。（注：横向有效检测距离指垂直于车辆行驶的方向，纵向有效检测距离指沿车辆行驶方向。） l射频性能要求：中心频率为24.125GHz。占用带宽为24.125G±125MHz。且规定采用侧装方式时，检测器等效全向辐射功率不大于20dBm，；采用正装方式时，不大于32dBm。 l同步要求：由原先采用主从同步方式，调整为支持时间同步功能，从外部时间同步系统获得授时，时间同步误差不大于10ms。 l存储要求：检测器应具备本地存储和断网续传功能。在10s上传周期、8个车道的情况下，检测器至少能存储24h。检测器本地存储的交通数据应具备导出与上传的功能。 l通信接口与规程要求：根据该标准，通信速率不小于9600bit/s。数据采集及上传周期由间隔10s～30s可调，调整为间隔10s、30s、1min、5min、10min、15min、30min。 |  |  |
| 950-3-1 | 隧道外2车道车辆检测器（JT） | 按GB/T20609-2006《交通信息采集微波交通流检测器》规范要求生产的定型产品。 应提供国家交通安全设施质量监督检验中心或交通部交通工程监理检测中心出具有效期内的检测报告。 1、功能要求 （1）能检测各类交通信息，包括每一车道的车流量、车型、车速、车辆占有率车辆检测等。 （2）根据交通运输部二类交通量调查要求的标准分车型。 （3）完善的数据处理软件，能满足用户现场查询实时数据和历史数据的需要。 （4）可连续存储100天以上的全部数据。 （5）满足《固定式交通流量调查设备与数据服务中心通讯协议》规范。 （6）根据交通运输部格式提供标准输出接口，数据可输入交通运输部标准统计软件。 （7）可适应各种复杂环境，不受时间影响，可实现真正意义上的无人值守。 2、主要技术要求： （1）设置在路侧，安装在路侧的专门的立柱上，采用微波式检测器。采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，同时检测多车道或检测区域内的车流量、道路占有率、车速、车型分类等信息，为交通管理提供准确、可靠、实时的交通情报，保障交通管理系统的正常运行。达到Ⅱ类交通量观测站的相关规定要求。 （2）探测区域 检测射角（垂直面）：65° 检测方位角：7° 作用距离：1.8～76米 侧置距离：小于2米 （3）检测精度 车流量精确度：任何单一车道流量＞95%，总流量＞98% 单车车速精度误差：＞97%，10～250Km/H 平均车速精度误差：＞97%，10～250Km/H 车道占有率精度误差：小于±5%，即使是在交通拥堵时段 探测车道数：每个检测器能够检测至少4条车道。 按车辆长度可分5种车型，参数可自行设置 精确的识别能力，即使车辆有多达50%的部分被障碍物遮挡亦可被识别 （4）工作频率：24.125GHz（K-波段） （5）传输信号带宽：245MHz （6）采样周期：最小10秒，可由用户自行设定 （7）检测器至少配备RS-232和RJ45通信接口。 （8）设备应配有过电压和浪涌电压保护装置，在雷击时设备应不受影响，做到在高速公路使用环境下均能保证设备正常工作。 （9）检测器具有存储功能，内存容量64Mb。如果通信中断，恢复后可由通信端口下载历史数据到便携电脑或监控中心。 （10）机箱设置于立柱上，用于放置电源、浪涌保护器、信号传输设备等。采用镀锌钢板制作，表面采用涂/喷塑防腐处理。机箱必须能够适应全天候工作条件，防护等级IP65。 （11）MTBF：90000小时。设备能够连续不间断工作，每天24小时，每周7天。 （12）工作电源：12～24VDC/AC （13）工作环境：温度：-35℃～+70℃湿度：95%RH |  |  |
| 950-3-2 | 隧道内2车道车辆检测器（VD） | 地磁车辆检测器的技术指标应符合GB/T35548-2017《地磁车辆检测器》，并通过交 通部的检测认证。 地磁车辆检测器应具有交通信息采集功能，实现交通车流量、瞬时车速检测等； 地磁车辆检测器应具有无线通信功能，无线频段2.4GHZ，通信模块原装进口品牌， 传输距离不小于90米； 地磁车辆检测器应具有远程固件升级功能； 地磁车辆检测器应具有自动恢复功能，检测到故障时应实现设备自动复位； 地磁车辆检测器应具有极耐低温、耐高温、耐湿热、抗压力、耐冲击、防水等性能。 （1）工作温度：-40℃~70℃ （2）在相对湿度95%RH条件下，车检器应能运行正常48小时以上，逻辑正确； （3）车检器在使用中，能承受的外界对上盖的压力应不小于70KN； （4）防护等级：车检器IP68，控制器IP67； 地磁车辆检测器采用军工级锂电池，电池容量不低于76AH，使用寿命在5年以上。 地磁车辆检测器车流量精确度：速度精度>97%；流量精度>98%。 |  |  |