问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：十七标段，标段名称：远程供电设备）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于20万元的远程供电设备供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

十七标段 远程供电设备

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910-6-1 | 电源发生器15kVA | 15kVA；含室内机柜 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。 （1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护； lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA； l输出方式：交流两相； l效率：>90%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露； l噪音：距1m处≤50db； l海拔高度：0～3500m。 | 套 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| 910-6-2 | 电源发生器10kVA | 10kVA；含室内机柜 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。 （1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护； lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA； l输出方式：交流两相； l效率：>90%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露； l噪音：距1m处≤50db； l海拔高度：0～3500m。 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 910-6-3 | 隔离电源转换器2kVA | 隔离电源转换器2kVA 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 （1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。 lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接； l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。 （2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA； l额定输出电压：220V±1%； l输出方式：交流两相； l效率：>95%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露。 | 套 | 7 | 4,200.00 | 29,400.00 |  |
| 910-6-4 | 隔离电源转换器0.5kVA | 隔离电源转换器0.5kVA 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 （1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。 lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接； l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。 （2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA； l额定输出电压：220V±1%； l输出方式：交流两相； l效率：>95%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露。 | 套 | 4 | 2,700.00 | 10,800.00 |  |
| 910-6-5 | 隔离电源转换器设备箱 | 外壳采用不锈钢制作。机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 | 套 | 11 | 2,892.00 | 31,812.00 |  |
| 930-10-21 | 电源发生器30kVA | 电源发生器 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。（1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构；l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护；lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%；l额定工作频率：50Hz±15%；l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA；l输出方式：交流两相； l效率：>90%；l工作温度：-20℃～+65℃；l存储温度：-40℃～+85℃；l相对湿度：0～95%，无凝露；l噪音：距1m处≤50db；l海拔高度：0～3500m。 | 套 | 1 | 23,500.00 | 23,500.00 |  |
| 930-10-22 | 隔离电源转换器7.5kVA | 隔离电源转换器 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电 压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。（1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构；l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动；l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接；l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。（2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%；l额定工作频率：50Hz±15%；l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA；l额定输出电压：220V±1%；l输出方式：交流两相； l效率：>95%；l工作温度：-20℃～+65℃；l存储温度：-40℃～+85℃；l相对湿度：0～95%，无凝露。 | 套 | 4 | 8,800.00 | 35,200.00 |  |
| 930-10-23 | 隔离电源转换器设备箱 | 定制，与隔离电源转换器配套 | 套 | 4 | 2,892.00 | 11,568.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 163,280.00 |  |

报 价 文 件

标段号：十七标段

标段名称：远程供电设备

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：远程供电设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 910-6-1 | 电源发生器15kVA |  | 套 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |
| 910-6-2 | 电源发生器10kVA |  | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |
| 910-6-3 | 隔离电源转换器2kVA |  | 套 | 7 | 4,200.00 | 29,400.00 |  |  |  |
| 910-6-4 | 隔离电源转换器0.5kVA |  | 套 | 4 | 2,700.00 | 10,800.00 |  |  |  |
| 910-6-5 | 隔离电源转换器设备箱 |  | 套 | 11 | 2,892.00 | 31,812.00 |  |  |  |
| 930-10-21 | 电源发生器30kVA |  | 套 | 1 | 23,500.00 | 23,500.00 |  |  |  |
| 930-10-22 | 隔离电源转换器7.5kVA |  | 套 | 4 | 8,800.00 | 35,200.00 |  |  |  |
| 930-10-23 | 隔离电源转换器设备箱 |  | 套 | 4 | 2,892.00 | 11,568.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为163,280.00元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-6-1 | 电源发生器15kVA | 15kVA；含室内机柜 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。 （1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护； lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA； l输出方式：交流两相； l效率：>90%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露； l噪音：距1m处≤50db； l海拔高度：0～3500m。 |  |  |
| 910-6-2 | 电源发生器10kVA | 10kVA；含室内机柜 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。 （1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护； lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA； l输出方式：交流两相； l效率：>90%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露； l噪音：距1m处≤50db； l海拔高度：0～3500m。 |  |  |
| 910-6-3 | 隔离电源转换器2kVA | 隔离电源转换器2kVA 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 （1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。 lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接； l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。 （2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA； l额定输出电压：220V±1%； l输出方式：交流两相； l效率：>95%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露。 |  |  |
| 910-6-4 | 隔离电源转换器0.5kVA | 隔离电源转换器0.5kVA 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 （1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构； l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。 lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接； l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。 （2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%； l额定工作频率：50Hz±15%； l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA； l额定输出电压：220V±1%； l输出方式：交流两相； l效率：>95%； l工作温度：-20℃～+65℃； l存储温度：-40℃～+85℃； l相对湿度：0～95%，无凝露。 |  |  |
| 910-6-5 | 隔离电源转换器设备箱 | 外壳采用不锈钢制作。机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。 |  |  |
| 930-10-21 | 电源发生器30kVA | 电源发生器 电源发生器应根据输出负载的变化适时调整输出电压，在出口具有过电压保护功能，当输出电压超过设定10%时能快速切断电源，并发出报警。（1）电源发生器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构；l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l提供设备自诊断功能，方便设备的维护；lLCD显示电流、电压； l上电自动投入功能，来电无须重新启动； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 l线路进行防潮处理； （2）电源发生器主要技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%；l额定工作频率：50Hz±15%；l额定输出功率：3kVA、5kVA、7.5kVA、10kVA、15kVA、20kVA；l输出方式：交流两相； l效率：>90%；l工作温度：-20℃～+65℃；l存储温度：-40℃～+85℃；l相对湿度：0～95%，无凝露；l噪音：距1m处≤50db；l海拔高度：0～3500m。 |  |  |
| 930-10-22 | 隔离电源转换器7.5kVA | 隔离电源转换器 交流隔离电源转换器安装在用电侧，从供电线路中取得电能，并将其转化为稳定的交流电 压输出，输出电压应满足高速公路机电设备的用电要求。为保证系统的稳定可靠，隔离电源转换器应与供电网络隔离，输出端具有防雷保护，外壳采用不锈钢制作。 机柜外侧应装有合金钢室外一体化机柜防护装置，性能要求：具有防锯、防砸、防撬、防冲击、防液压剪（能够承受80KN以上的剪切力)性能，采用异形螺栓固定。要求用合金钢室外一体化机柜防护装置包裹壁挂机柜、隔离电源转换器，防止设备被盗走，防止设备箱门被打开，增强防盗效果。（1）隔离电源转换器主要技术特点 l采用PWM精细电压调节技术； l具有过流、过压保护功能； l模块化热插拔结构；l零切换自动旁路系统； l软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力； l上电自动投入功能，来电无须重新启动；l带有上电过零启动功能； l带有时序控制功能。lLCD显示电流、电压； l设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接；l线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。（2）隔离电源转换器技术指标 l额定工作电压：220VAC±15%；或380VA±15%；l额定工作频率：50Hz±15%；l额定输出功率：0.5kVA、1kVA；2kVA；3kVA；l额定输出电压：220V±1%；l输出方式：交流两相； l效率：>95%；l工作温度：-20℃～+65℃；l存储温度：-40℃～+85℃；l相对湿度：0～95%，无凝露。 |  |  |
| 930-10-23 | 隔离电源转换器设备箱 | 定制，与隔离电源转换器配套 |  |  |