问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：十八标段，标段名称：穿刺线夹及防水接线盒）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如投标报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于60万元的穿刺线夹及防水接线盒供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

十八标段 穿刺线夹及防水接线盒

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910-6-18 | 防水接线盒 | l防火性能:绝缘材料经受垂直火焰试验，符合GB/T4208-2017标准，达到UL94V-0级的级别。 l防护等级：依据GB4208-2008标准，外壳防护达到IP68。 l密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω，体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm. l密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 l耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 l冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 | 个 | 12 | 68.00 | 816.00 |  |
| 910-6-19 | 穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 | 个 | 160 | 6.10 | 976.00 |  |
| 930-10-25 | 防水接线盒 | l防火性能:绝缘材料经受垂直火焰试验，符合GB/T4208-2017标准，达到UL94V-0级的级别。 l防护等级：依据GB4208-2008标准，外壳防护达到IP68。 l密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω，体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm. l密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 l耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 l冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 | 个 | 4 | 68.00 | 272.00 |  |
| 930-10-26 | 穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 | 个 | 4 | 6.10 | 24.40 |  |
| 990-4-4 | 防水灯具接线盒 | 主要性能： (1)防火性能：绝缘材料经受垂直火焰试验,符合GB/T5169.16-2008标准,达到UL94V-0级的级别。 (2)防护等级：依据GB4208-2008标准,外壳防护达到IP68。 (3)密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω,体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强 度≥2.0MPa,断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm。 (4)密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 (5)耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 (6)冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 | 个 | 422 | 68.00 | 28,696.00 |  |
| 990-4-5 | 防水灯具接线盒 | 主要性能： (1)防火性能：绝缘材料经受垂直火焰试验,符合GB/T5169.16-2008标准,达到UL94V-0级的级别。 (2)防护等级：依据GB4208-2008标准,外壳防护达到IP68。 (3)密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω,体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强 度≥2.0MPa,断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm。 (4)密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 (5)耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 (6)冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 | 个 | 643 | 68.00 | 43,724.00 |  |
| 990-4-6 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 | 个 | 57089 | 6.10 | 348,242.90 |  |
| 990-5-13 | 防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 | 个 | 20101 | 6.10 | 122,616.10 |  |
| 990-6-5 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 | 个 | 741 | 6.10 | 4,520.10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 549,887.50 |  |

报 价 文 件

标段号：十八标段

标段名称：穿刺线夹及防水接线盒

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：穿刺线夹及防水接线盒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 910-6-18 | 防水接线盒 |  | 个 | 12 | 68.00 | 816.00 |  |  |  |
| 910-6-19 | 穿刺线夹 |  | 个 | 160 | 6.10 | 976.00 |  |  |  |
| 930-10-25 | 防水接线盒 |  | 个 | 4 | 68.00 | 272.00 |  |  |  |
| 930-10-26 | 穿刺线夹 |  | 个 | 4 | 6.10 | 24.40 |  |  |  |
| 990-4-4 | 防水灯具接线盒 |  | 个 | 422 | 68.00 | 28,696.00 |  |  |  |
| 990-4-5 | 防水灯具接线盒 |  | 个 | 643 | 68.00 | 43,724.00 |  |  |  |
| 990-4-6 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 |  | 个 | 57089 | 6.10 | 348,242.90 |  |  |  |
| 990-5-13 | 防水绝缘穿刺线夹 |  | 个 | 20101 | 6.10 | 122,616.10 |  |  |  |
| 990-6-5 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 |  | 个 | 741 | 6.10 | 4,520.10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为549,887.50元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-6-18 | 防水接线盒 | l防火性能:绝缘材料经受垂直火焰试验，符合GB/T4208-2017标准，达到UL94V-0级的级别。 l防护等级：依据GB4208-2008标准，外壳防护达到IP68。 l密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω，体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm. l密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 l耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 l冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 |  |  |
| 910-6-19 | 穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 |  |  |
| 930-10-25 | 防水接线盒 | l防火性能:绝缘材料经受垂直火焰试验，符合GB/T4208-2017标准，达到UL94V-0级的级别。 l防护等级：依据GB4208-2008标准，外壳防护达到IP68。 l密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω，体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm. l密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 l耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 l冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 |  |  |
| 930-10-26 | 穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 |  |  |
| 990-4-4 | 防水灯具接线盒 | 主要性能： (1)防火性能：绝缘材料经受垂直火焰试验,符合GB/T5169.16-2008标准,达到UL94V-0级的级别。 (2)防护等级：依据GB4208-2008标准,外壳防护达到IP68。 (3)密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω,体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强 度≥2.0MPa,断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm。 (4)密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 (5)耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 (6)冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 |  |  |
| 990-4-5 | 防水灯具接线盒 | 主要性能： (1)防火性能：绝缘材料经受垂直火焰试验,符合GB/T5169.16-2008标准,达到UL94V-0级的级别。 (2)防护等级：依据GB4208-2008标准,外壳防护达到IP68。 (3)密封胶表面电阻率要≥1.0X1012Ω,体积电阻率≥1.0X1012Ω，拉伸强 度≥2.0MPa,断裂伸长率≥50%，邵氏A硬度≥65，绝缘强度≥15kv/mm。 (4)密封胶在25℃的温度中，固化时间应在30-60min内完全成。 (5)耐酸碱实验：在0.1mol/L氢氧化钠及盐酸中24小时无变化。 (6)冲击实验：在低温-40℃，高温80℃，循环试验，表面无开裂无变色。 |  |  |
| 990-4-6 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 |  |  |
| 990-5-13 | 防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 |  |  |
| 990-6-5 | 耐火防水绝缘穿刺线夹 | (1)力矩螺母：穿刺压力恒定，确保良好的电气连接而不损伤导线。 (2)自密封结构，防潮、防水、放腐蚀。延长绝缘导线及线夹的使用寿命。 (3)采用特制接触刀片，经过特殊处理可以使用铜铝对接以及铜铝过渡连 接。 (4)环境老化性能：在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击 中暴露六个星期。 (5)工频耐压：输入电压为3500v，交流50HZ，历时1min无击穿无闪烁符合《DL/T1190-2012》要求。 (6)机械性能：线夹握力不小于所夹持线缆支线计算拉断力的10%，电缆 运行拉断力不小于线夹所夹持电缆主线计算拉断力的95%符合《DL/T1190-2012》。 (7)温升性能：通过电流时，线夹的温升不超过支线电缆的温升符合 《DL/T1190-2012》要求。 (8)热循环性能：线夹的热循环符合GB/T2317.3的规定。 (9)防水绝缘性能：连接器件应具备相对应的防水有害物进入满足 《GB13140-2008》要求。 (10)直流电阻：直流电阻小于等长分支导线的1.1倍符合《DL/T1190-2012》要求。 (11)防火性能：连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.10 要求,垂直燃烧试验不低于UL94V-0级别。 |  |  |