问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：五标段，标段名称：工业测控执行器）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于20万元的工业测控执行器供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

五标段 工业测控执行器

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 950-3-9 | 工业测控执行器 | 工业测控执行器 --采用实时操作系统，可实现包括任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等功能。 --采用32位处理器内核，32位寄存器，32位存储器，32位内部数据路径，处理器速 度216MHz。 --通信端口：自带2路SFP传输接口、2路RS485串口，支持BLE无线通信功能， 自带SD卡插槽。 --通信协议：支持ModbusRTU/ASCⅡ，ModbusTCP等通信协议，支持BLE5.0无线 通信协议。Modbus协议确保传输距离不低于1000米，支持星型线性拓扑和环形拓扑结构。 --数据安全：采用AES数据加密规范，支持LESecureConnections，确保用户数据不 被第三方识别和获取。软件设置用户权限。 --信号接口：自带数字信号输入、输出或模拟信号输入。支持大功率输出，负载功率 1100W，电流5A。支持隔离电压3KVDC，支持过流、过压、过温、静电保护。 --内置WEB服务器功能，通过浏览器远程连接访问，实现数据可视化，实现设备的 远程诊断，具备远程升级维护功能。 --配置正版有软件著作权的隧道无线运维软件，实现无线监测、无线控制、无线维护、 无线升级、故障诊断、产品信息等功能，提高现场调试及运营维护的效率和管理水平，提 供省级及以上质监局检测报告证明。 --隧道内具有矿物质渗水、潮湿、振动以及汽车尾气污染等恶劣环境，工业测控执行 器为铝合金材质，满足耐盐雾腐蚀、耐机械振动、耐湿热的技术标准，提供国家交通安全 设施质量监督检验中心检测报告。 --支持双供电模式，同时满足220V与24V两种规格的电源输入，提供2路24V输出， 不采用外配置电源。 --通过CE认证，满足电气安全、耐低温、耐高温，提供权威机构出具的检测报告， 柜外安装MCA提供IP65检测报告。 --运行环境温度：-20℃～+60℃ --运行环境湿度：5%～90% | 台 | 23 | 4,064.40 | 93,481.20 |  |
| 950-10-12 | 手持维护终端 | 设计图纸无规格参数，参考通信册便携式维护终端配置： CPU：13代I7、三级缓存≥8M及以上性能；预装操作系统； 内存：16GDDR4；存储：512GSSD+1TBSATA；液晶显示器 （14＂或以上）；分辨率：1920×1080以上；独立显卡， 显存≥4GB；标准键盘、鼠标器；集成10/100-1000MB以太 网卡;预装WIN10/WIN11专业版或企业版 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
| 950-12-10 | 工业测控执行器 | 工业测控执行器 --采用实时操作系统，可实现包括任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等功能。 --采用32位处理器内核，32位寄存器，32位存储器，32位内部数据路径，处理器速 度216MHz。 --通信端口：自带2路SFP传输接口、2路RS485串口，支持BLE无线通信功能， 自带SD卡插槽。 --通信协议：支持ModbusRTU/ASCⅡ，ModbusTCP等通信协议，支持BLE5.0无线 通信协议。Modbus协议确保传输距离不低于1000米，支持星型线性拓扑和环形拓扑结构。 --数据安全：采用AES数据加密规范，支持LESecureConnections，确保用户数据不 被第三方识别和获取。软件设置用户权限。 --信号接口：自带数字信号输入、输出或模拟信号输入。支持大功率输出，负载功率 1100W，电流5A。支持隔离电压3KVDC，支持过流、过压、过温、静电保护。 --内置WEB服务器功能，通过浏览器远程连接访问，实现数据可视化，实现设备的 远程诊断，具备远程升级维护功能。 --配置正版有软件著作权的隧道无线运维软件，实现无线监测、无线控制、无线维护、 无线升级、故障诊断、产品信息等功能，提高现场调试及运营维护的效率和管理水平，提 供省级及以上质监局检测报告证明。 --隧道内具有矿物质渗水、潮湿、振动以及汽车尾气污染等恶劣环境，工业测控执行 器为铝合金材质，满足耐盐雾腐蚀、耐机械振动、耐湿热的技术标准，提供国家交通安全 设施质量监督检验中心检测报告。 --支持双供电模式，同时满足220V与24V两种规格的电源输入，提供2路24V输出， 不采用外配置电源。 --通过CE认证，满足电气安全、耐低温、耐高温，提供权威机构出具的检测报告， 柜外安装MCA提供IP65检测报告。 --运行环境温度：-20℃～+60℃ --运行环境湿度：5%～90% | 台 | 4 | 4,064.40 | 16,257.60 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 118,238.80 |  |

报 价 文 件

标段号：五标段

标段名称：工业测控执行器

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：工业测控执行器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 950-3-9 | 工业测控执行器 |  | 台 | 23 | 4,064.40 | 93,481.20 |  |  |  |
| 950-10-12 | 手持维护终端 |  | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |  |  |
| 950-12-10 | 工业测控执行器 |  | 台 | 4 | 4,064.40 | 16,257.60 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为118,238.80 元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 950-3-9 | 工业测控执行器 | 工业测控执行器 --采用实时操作系统，可实现包括任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等功能。 --采用32位处理器内核，32位寄存器，32位存储器，32位内部数据路径，处理器速 度216MHz。 --通信端口：自带2路SFP传输接口、2路RS485串口，支持BLE无线通信功能， 自带SD卡插槽。 --通信协议：支持ModbusRTU/ASCⅡ，ModbusTCP等通信协议，支持BLE5.0无线 通信协议。Modbus协议确保传输距离不低于1000米，支持星型线性拓扑和环形拓扑结构。 --数据安全：采用AES数据加密规范，支持LESecureConnections，确保用户数据不 被第三方识别和获取。软件设置用户权限。 --信号接口：自带数字信号输入、输出或模拟信号输入。支持大功率输出，负载功率 1100W，电流5A。支持隔离电压3KVDC，支持过流、过压、过温、静电保护。 --内置WEB服务器功能，通过浏览器远程连接访问，实现数据可视化，实现设备的 远程诊断，具备远程升级维护功能。 --配置正版有软件著作权的隧道无线运维软件，实现无线监测、无线控制、无线维护、 无线升级、故障诊断、产品信息等功能，提高现场调试及运营维护的效率和管理水平，提 供省级及以上质监局检测报告证明。 --隧道内具有矿物质渗水、潮湿、振动以及汽车尾气污染等恶劣环境，工业测控执行 器为铝合金材质，满足耐盐雾腐蚀、耐机械振动、耐湿热的技术标准，提供国家交通安全 设施质量监督检验中心检测报告。 --支持双供电模式，同时满足220V与24V两种规格的电源输入，提供2路24V输出， 不采用外配置电源。 --通过CE认证，满足电气安全、耐低温、耐高温，提供权威机构出具的检测报告， 柜外安装MCA提供IP65检测报告。 --运行环境温度：-20℃～+60℃ --运行环境湿度：5%～90% |  |  |
| 950-10-12 | 手持维护终端 | 设计图纸无规格参数，参考通信册便携式维护终端配置： CPU：13代I7、三级缓存≥8M及以上性能；预装操作系统； 内存：16GDDR4；存储：512GSSD+1TBSATA；液晶显示器 （14＂或以上）；分辨率：1920×1080以上；独立显卡， 显存≥4GB；标准键盘、鼠标器；集成10/100-1000MB以太 网卡;预装WIN10/WIN11专业版或企业版 |  |  |
| 950-12-10 | 工业测控执行器 | 工业测控执行器 --采用实时操作系统，可实现包括任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等功能。 --采用32位处理器内核，32位寄存器，32位存储器，32位内部数据路径，处理器速 度216MHz。 --通信端口：自带2路SFP传输接口、2路RS485串口，支持BLE无线通信功能， 自带SD卡插槽。 --通信协议：支持ModbusRTU/ASCⅡ，ModbusTCP等通信协议，支持BLE5.0无线 通信协议。Modbus协议确保传输距离不低于1000米，支持星型线性拓扑和环形拓扑结构。 --数据安全：采用AES数据加密规范，支持LESecureConnections，确保用户数据不 被第三方识别和获取。软件设置用户权限。 --信号接口：自带数字信号输入、输出或模拟信号输入。支持大功率输出，负载功率 1100W，电流5A。支持隔离电压3KVDC，支持过流、过压、过温、静电保护。 --内置WEB服务器功能，通过浏览器远程连接访问，实现数据可视化，实现设备的 远程诊断，具备远程升级维护功能。 --配置正版有软件著作权的隧道无线运维软件，实现无线监测、无线控制、无线维护、 无线升级、故障诊断、产品信息等功能，提高现场调试及运营维护的效率和管理水平，提 供省级及以上质监局检测报告证明。 --隧道内具有矿物质渗水、潮湿、振动以及汽车尾气污染等恶劣环境，工业测控执行 器为铝合金材质，满足耐盐雾腐蚀、耐机械振动、耐湿热的技术标准，提供国家交通安全 设施质量监督检验中心检测报告。 --支持双供电模式，同时满足220V与24V两种规格的电源输入，提供2路24V输出， 不采用外配置电源。 --通过CE认证，满足电气安全、耐低温、耐高温，提供权威机构出具的检测报告， 柜外安装MCA提供IP65检测报告。 --运行环境温度：-20℃～+60℃ --运行环境湿度：5%～90% |  |  |