问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：七标段，标段名称：光配线柜）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于50万元的光配线柜供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

七标段 光配线柜

| 细目编号 | 细目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 910-5-4 | UTP6 | UTP6，蓝色。 | 米 | 3750 | 2.37 | 8,887.50 |  |
| 910-5-5 | 尾纤 | 3米，FC-FC | 根 | 228 | 19.00 | 4,332.00 |  |
| 910-5-6 | 光缆接头盒 | 96芯 | 个 | 108 | 75.00 | 8,100.00 |  |
| 910-5-7 | 光缆终端盒 | 4芯 | 个 | 108 | 47.50 | 5,130.00 |  |
| *920-1-8 | 光配线柜（含ODF模块） | 含机柜，ODF(480芯)。音频部分：绝缘电阻：≥6000MΩ（500VDC）；成端接触电阻≤3MΩ，簧片间接触电阻≤7MΩ；抗电强度：1000V（45~60Hz）/1min无击穿和飞弧现象；气密性：>75%；拉脱力：≥28N；适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为0.32~0.6mm，最大外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm；卡接寿命：>200次；塑料零件燃烧性：所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求；数字部分：特性阻抗：75Ω；工作速率：2Mbit/s,8Mbit/s,34Mbit/s,140Mbit/s,155Mbit/s；同轴连接器接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10mΩ；绝缘电阻：＞3000MΩ(500VDC）；抗电强度：≥1000VAC（50Hz）/1min，不击穿，无飞弧；回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～210MHz)；介入损耗：≤0.3dB（50KHz～210MHz）；回波损耗：≥18dB（50KHz～210MHz）；拉脱力：＞50N；连接器寿命：≥1000次；光纤部分：工作波长：850nm，1310nm，1550nm；插入损耗：（含适配器及光纤跳线）≤0.5dB；回波损耗:PC≥45dB；UPC≥50dB；APC≥60dB；插拔寿命大于500次；机柜部分：机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积>6mm2；机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>3000MΩ/500V（DC）；机柜防护地与机柜间耐压>3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。每个模块12单元。 | 架 | 3 | 4,750.00 | 14,250.00 |  |
| *920-1-9 | 光数一体化综合配线柜（含ODF、DDF模块 | 含机柜，ODF(480芯)，DDF(32单元)。音频部分：绝缘电阻：≥6000MΩ（500VDC）；成端接触电阻≤3MΩ，簧片间接触电阻≤7MΩ；抗电强度：1000V（45~60Hz）/1min无击穿和飞弧现象；气密性：>75%；拉脱力：≥28N；适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为0.32~0.6mm，最大外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm；卡接寿命：>200次；塑料零件燃烧性：所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求；数字部分：特性阻抗：75Ω；工作速率：2Mbit/s,8Mbit/s,34Mbit/s,140Mbit/s,155Mbit/s；同轴连接器接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10mΩ；绝缘电阻：＞3000MΩ(500VDC）；抗电强度：≥1000VAC（50Hz）/1min，不击穿，无飞弧；回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～210MHz)；介入损耗：≤0.3dB（50KHz～210MHz）；回波损耗：≥18dB（50KHz～210MHz）；拉脱力：＞50N；连接器寿命：≥1000次；光纤部分：工作波长：850nm，1310nm，1550nm；插入损耗：（含适配器及光纤跳线）≤0.5dB；回波损耗:PC≥45dB；UPC≥50dB；APC≥60dB；插拔寿命大于500次；机柜部分：机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积>6mm2；机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>3000MΩ/500V（DC）；机柜防护地与机柜间耐压>3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。每个模块12单元。 | 架 | 1 | 6,169.00 | 6,169.00 |  |
| *920-1-10 | 光数一体化综合配线柜（含ODF模块192芯） | 标准化机柜，192芯/单元，服务区机房ODF | 架 | 2 | 4,270.00 | 8,540.00 |  |
| *920-1-11 | 192芯单元ODF模块 | 192芯/单元，隧道变电所ODF，扩容隧道监控配线架 | 架 | 19 | 4,270.00 | 81,130.00 |  |
| *920-1-12 | 尾纤/跳纤 | 根据设备和光配线架配置FC/PC-FC/PC型和FC/PC-SC/PC型尾纤/跳纤。*产品类型：SC-SC（ST、FC、SC）光纤跳线 规格：5米，防鼠铠装 材质：高精度的二氧化锆陶瓷插芯，并有PC、UPC、APC可供选择，单模。 主要技术参数 光纤外径：φ0.9mm,φ2.0mm,φ3.0mm，并有PC、UPC、APC可供选择，有单模、多模两种。 插入损耗：≤0.2dB 回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB 互换性试验：≤0.2dB 振动试验：≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅) 抗拉强度试验：≤0.1dB（0-15Hg拉力，φ0.9mm光纤除外） 高温试验：≤0.2dB（+85℃，持续100小时） 低温试验：≤0.2dB（-40℃，持续100小时） 温度循环试验：≤0.2dB（-40℃~+85℃，循环5次后） 湿度试验：≤0.2dB（+25℃~+65℃，相对湿度93%，100小时后 | 根 | 3264 | 14.25 | 46,512.00 |  |
| *920-1-26 | 光接头盒 | 光缆接续盒含接续材料，尾纤采用防鼠铠装尾纤。 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 | 个 | 105 | 76.00 | 7,980.00 |  |
| *920-1-27 | 光缆终端盒 | 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 | 个 | 20 | 47.50 | 950.00 |  |
| *920-1-28 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP6 | m | 1200 | 2.37 | 2,844.00 |  |
| *920-2-5 | UTP6配线单元48口 | 48口 | 架 | 5 | 950.00 | 4,750.00 |  |
| 920-4-16 | 六类非屏蔽双绞线UTP6 | UTP6，蓝色 | m | 2000 | 2.37 | 4,740.00 |  |
| 920-10-4 | PC/FC-FC光连接器尾纤 | 与通信传输设备兼容 | 条 | 100 | 19.00 | 1,900.00 |  |
| 930-4-12 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 | m | 1880 | 2.37 | 4,455.60 |  |
| 930-4-16 | RS232线缆 | RS232线缆 | m | 600 | 2.37 | 1,422.00 |  |
| 930-5-40 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 | m | 2100 | 2.37 | 4,977.00 |  |
| 930-5-41 | 10m尾纤 | 10m | 根 | 242 | 19.00 | 4,598.00 |  |
| 930-5-42 | 光缆终端盒（4芯） | 4芯 | 个 | 29 | 47.50 | 1,377.50 |  |
| 930-5-43 | 96芯光纤配线单元 | 96芯 | 套 | 3 | 760.00 | 2,280.00 |  |
| 930-9-32 | 10m尾纤 | 10m | 根 | 20 | 19.00 | 380.00 |  |
| 930-9-33 | 光缆终端盒（4芯） | 4芯 | 个 | 5 | 47.50 | 237.50 |  |
| 930-9-36 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 | m | 1250 | 2.37 | 2,962.50 |  |
| 930-9-38 | RS232线缆 | RS232线缆 | m | 250 | 2.37 | 592.50 |  |
| 930-10-20 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 | m | 2800 | 2.37 | 6,636.00 |  |
| 930-10-32 | 光缆终端盒（36芯） | 36芯 | 个 | 12 | 250.00 | 3,000.00 |  |
| 930-10-33 | 尾纤 | 3米，SC-FC | 根 | 48 | 14.25 | 684.00 |  |
| 940-2-13 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 | RVSP2*0.75 | 米 | 2200 | 3.35 | 7,370.00 |  |
| 950-1-8 | UTP非屏蔽双绞线 | UTP5非屏蔽双绞线 | 米 | 2750 | 2.37 | 6,517.50 |  |
| 950-1-10 | 48芯ODF光纤配线架 | 48芯 | 个 | 28 | 332.50 | 9,310.00 |  |
| 950-1-12 | 光缆终端盒 | 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 | 个 | 994 | 47.50 | 47,215.00 |  |
| 950-1-13 | 光缆接头盒 | 光缆接续盒含接续材料，尾纤采用防鼠铠装尾纤。 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 | 个 | 994 | 76.00 | 75,544.00 |  |
| 950-1-14 | 尾纤（5m） | 5m | 根 | 1496 | 14.25 | 21,318.00 |  |
| 950-3-11 | 车辆检测器、可变情报板通信线缆UTP5超五类屏蔽线 | UTP5超五类屏蔽线 | 米 | 2080 | 2.37 | 4,929.60 |  |
| 950-4-11 | UTP非屏蔽双绞线 | UTP5非屏蔽双绞线 | 米 | 4440 | 2.37 | 10,522.80 |  |
| 950-10-9 | UTP非屏蔽双绞线（超五类） | UTP5 | m | 500 | 2.37 | 1,185.00 |  |
| 970-2-56 | 网线UTP6 | UTP6，蓝色 | m | 4100 | 2.37 | 9,717.00 |  |
| 980-2-8 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 | RVSP2*0.75 | 米 | 2600 | 3.35 | 8,710.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 442,156.00 |  |

报 价 文 件

标段号：七标段

标段名称：光配线柜

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：光配线柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 | 报价单价 | 报价合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |  |
| 910-5-4 | UTP6 |  | 米 | 3750 | 2.37 | 8,887.50 |  |  |  |
| 910-5-5 | 尾纤 |  | 根 | 228 | 19.00 | 4,332.00 |  |  |  |
| 910-5-6 | 光缆接头盒 |  | 个 | 108 | 75.00 | 8,100.00 |  |  |  |
| 910-5-7 | 光缆终端盒 |  | 个 | 108 | 47.50 | 5,130.00 |  |  |  |
| *920-1-8 | 光配线柜（含ODF模块） |  | 架 | 3 | 4,750.00 | 14,250.00 |  |  |  |
| *920-1-9 | 光数一体化综合配线柜（含ODF、DDF模块 |  | 架 | 1 | 6,169.00 | 6,169.00 |  |  |  |
| *920-1-10 | 光数一体化综合配线柜（含ODF模块192芯） |  | 架 | 2 | 4,270.00 | 8,540.00 |  |  |  |
| *920-1-11 | 192芯单元ODF模块 |  | 架 | 19 | 4,270.00 | 81,130.00 |  |  |  |
| *920-1-12 | 尾纤/跳纤 |  | 根 | 3264 | 14.25 | 46,512.00 |  |  |  |
| *920-1-26 | 光接头盒 |  | 个 | 105 | 76.00 | 7,980.00 |  |  |  |
| *920-1-27 | 光缆终端盒 |  | 个 | 20 | 47.50 | 950.00 |  |  |  |
| *920-1-28 | 六类非屏蔽双绞线 |  | m | 1200 | 2.37 | 2,844.00 |  |  |  |
| *920-2-5 | UTP6配线单元48口 |  | 架 | 5 | 950.00 | 4,750.00 |  |  |  |
| 920-4-16 | 六类非屏蔽双绞线UTP6 |  | m | 2000 | 2.37 | 4,740.00 |  |  |  |
| 920-10-4 | PC/FC-FC光连接器尾纤 |  | 条 | 100 | 19.00 | 1,900.00 |  |  |  |
| 930-4-12 | 网络线缆UTP6 |  | m | 1880 | 2.37 | 4,455.60 |  |  |  |
| 930-4-16 | RS232线缆 |  | m | 600 | 2.37 | 1,422.00 |  |  |  |
| 930-5-40 | 网络线缆UTP6 |  | m | 2100 | 2.37 | 4,977.00 |  |  |  |
| 930-5-41 | 10m尾纤 |  | 根 | 242 | 19.00 | 4,598.00 |  |  |  |
| 930-5-42 | 光缆终端盒（4芯） |  | 个 | 29 | 47.50 | 1,377.50 |  |  |  |
| 930-5-43 | 96芯光纤配线单元 |  | 套 | 3 | 760.00 | 2,280.00 |  |  |  |
| 930-9-32 | 10m尾纤 |  | 根 | 20 | 19.00 | 380.00 |  |  |  |
| 930-9-33 | 光缆终端盒（4芯） |  | 个 | 5 | 47.50 | 237.50 |  |  |  |
| 930-9-36 | 网络线缆UTP6 |  | m | 1250 | 2.37 | 2,962.50 |  |  |  |
| 930-9-38 | RS232线缆 |  | m | 250 | 2.37 | 592.50 |  |  |  |
| 930-10-20 | 网络线缆UTP6 |  | m | 2800 | 2.37 | 6,636.00 |  |  |  |
| 930-10-32 | 光缆终端盒（36芯） |  | 个 | 12 | 250.00 | 3,000.00 |  |  |  |
| 930-10-33 | 尾纤 |  | 根 | 48 | 14.25 | 684.00 |  |  |  |
| 940-2-13 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 |  | 米 | 2200 | 3.35 | 7,370.00 |  |  |  |
| 950-1-8 | UTP非屏蔽双绞线 |  | 米 | 2750 | 2.37 | 6,517.50 |  |  |  |
| 950-1-10 | 48芯ODF光纤配线架 |  | 个 | 28 | 332.50 | 9,310.00 |  |  |  |
| 950-1-12 | 光缆终端盒 |  | 个 | 994 | 47.50 | 47,215.00 |  |  |  |
| 950-1-13 | 光缆接头盒 |  | 个 | 994 | 76.00 | 75,544.00 |  |  |  |
| 950-1-14 | 尾纤（5m） |  | 根 | 1496 | 14.25 | 21,318.00 |  |  |  |
| 950-3-11 | 车辆检测器、可变情报板通信线缆UTP5超五类屏蔽线 |  | 米 | 2080 | 2.37 | 4,929.60 |  |  |  |
| 950-4-11 | UTP非屏蔽双绞线 |  | 米 | 4440 | 2.37 | 10,522.80 |  |  |  |
| 950-10-9 | UTP非屏蔽双绞线（超五类） |  | m | 500 | 2.37 | 1,185.00 |  |  |  |
| 970-2-56 | 网线UTP6 |  | m | 4100 | 2.37 | 9,717.00 |  |  |  |
| 980-2-8 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 |  | 米 | 2600 | 3.35 | 8,710.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.请供应商如实报价，上限控制总价为442156.00元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.报价有效期：180天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期60个月。 - 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-5-4 | UTP6 | UTP6，蓝色。 |  |  |
| 910-5-5 | 尾纤 | 3米，FC-FC |  |  |
| 910-5-6 | 光缆接头盒 | 96芯 |  |  |
| 910-5-7 | 光缆终端盒 | 4芯 |  |  |
| *920-1-8 | 光配线柜（含ODF模块） | 含机柜，ODF(480芯)。音频部分：绝缘电阻：≥6000MΩ（500VDC）；成端接触电阻≤3MΩ，簧片间接触电阻≤7MΩ；抗电强度：1000V（45~60Hz）/1min无击穿和飞弧现象；气密性：>75%；拉脱力：≥28N；适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为0.32~0.6mm，最大外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm；卡接寿命：>200次；塑料零件燃烧性：所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求；数字部分：特性阻抗：75Ω；工作速率：2Mbit/s,8Mbit/s,34Mbit/s,140Mbit/s,155Mbit/s；同轴连接器接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10mΩ；绝缘电阻：＞3000MΩ(500VDC）；抗电强度：≥1000VAC（50Hz）/1min，不击穿，无飞弧；回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～210MHz)；介入损耗：≤0.3dB（50KHz～210MHz）；回波损耗：≥18dB（50KHz～210MHz）；拉脱力：＞50N；连接器寿命：≥1000次；光纤部分：工作波长：850nm，1310nm，1550nm；插入损耗：（含适配器及光纤跳线）≤0.5dB；回波损耗:PC≥45dB；UPC≥50dB；APC≥60dB；插拔寿命大于500次；机柜部分：机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积>6mm2；机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>3000MΩ/500V（DC）；机柜防护地与机柜间耐压>3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。每个模块12单元。 |  |  |
| *920-1-9 | 光数一体化综合配线柜（含ODF、DDF模块 | 含机柜，ODF(480芯)，DDF(32单元)。音频部分：绝缘电阻：≥6000MΩ（500VDC）；成端接触电阻≤3MΩ，簧片间接触电阻≤7MΩ；抗电强度：1000V（45~60Hz）/1min无击穿和飞弧现象；气密性：>75%；拉脱力：≥28N；适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为0.32~0.6mm，最大外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm；卡接寿命：>200次；塑料零件燃烧性：所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求；数字部分：特性阻抗：75Ω；工作速率：2Mbit/s,8Mbit/s,34Mbit/s,140Mbit/s,155Mbit/s；同轴连接器接触电阻：外导体≤2.5mΩ，内导体≤10mΩ；绝缘电阻：＞3000MΩ(500VDC）；抗电强度：≥1000VAC（50Hz）/1min，不击穿，无飞弧；回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～210MHz)；介入损耗：≤0.3dB（50KHz～210MHz）；回波损耗：≥18dB（50KHz～210MHz）；拉脱力：＞50N；连接器寿命：≥1000次；光纤部分：工作波长：850nm，1310nm，1550nm；插入损耗：（含适配器及光纤跳线）≤0.5dB；回波损耗:PC≥45dB；UPC≥50dB；APC≥60dB；插拔寿命大于500次；机柜部分：机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积>6mm2；机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>3000MΩ/500V（DC）；机柜防护地与机柜间耐压>3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。每个模块12单元。 |  |  |
| *920-1-10 | 光数一体化综合配线柜（含ODF模块192芯） | 标准化机柜，192芯/单元，服务区机房ODF |  |  |
| *920-1-11 | 192芯单元ODF模块 | 192芯/单元，隧道变电所ODF，扩容隧道监控配线架 |  |  |
| *920-1-12 | 尾纤/跳纤 | 根据设备和光配线架配置FC/PC-FC/PC型和FC/PC-SC/PC型尾纤/跳纤。*产品类型：SC-SC（ST、FC、SC）光纤跳线 规格：5米，防鼠铠装 材质：高精度的二氧化锆陶瓷插芯，并有PC、UPC、APC可供选择，单模。 主要技术参数 光纤外径：φ0.9mm,φ2.0mm,φ3.0mm，并有PC、UPC、APC可供选择，有单模、多模两种。 插入损耗：≤0.2dB 回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB 互换性试验：≤0.2dB 振动试验：≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅) 抗拉强度试验：≤0.1dB（0-15Hg拉力，φ0.9mm光纤除外） 高温试验：≤0.2dB（+85℃，持续100小时） 低温试验：≤0.2dB（-40℃，持续100小时） 温度循环试验：≤0.2dB（-40℃~+85℃，循环5次后） 湿度试验：≤0.2dB（+25℃~+65℃，相对湿度93%，100小时后 |  |  |
| *920-1-26 | 光接头盒 | 光缆接续盒含接续材料，尾纤采用防鼠铠装尾纤。 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 |  |  |
| *920-1-27 | 光缆终端盒 | 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 |  |  |
| *920-1-28 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP6 |  |  |
| *920-2-5 | UTP6配线单元48口 | 48口 |  |  |
| 920-4-16 | 六类非屏蔽双绞线UTP6 | UTP6，蓝色 |  |  |
| 920-10-4 | PC/FC-FC光连接器尾纤 | 与通信传输设备兼容 |  |  |
| 930-4-12 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 |  |  |
| 930-4-16 | RS232线缆 | RS232线缆 |  |  |
| 930-5-40 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 |  |  |
| 930-5-41 | 10m尾纤 | 10m |  |  |
| 930-5-42 | 光缆终端盒（4芯） | 4芯 |  |  |
| 930-5-43 | 96芯光纤配线单元 | 96芯 |  |  |
| 930-9-32 | 10m尾纤 | 10m |  |  |
| 930-9-33 | 光缆终端盒（4芯） | 4芯 |  |  |
| 930-9-36 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 |  |  |
| 930-9-38 | RS232线缆 | RS232线缆 |  |  |
| 930-10-20 | 网络线缆UTP6 | UTP6，红色 |  |  |
| 930-10-32 | 光缆终端盒（36芯） | 36芯 |  |  |
| 930-10-33 | 尾纤 | 3米，SC-FC |  |  |
| 940-2-13 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 | RVSP2*0.75 |  |  |
| 950-1-8 | UTP非屏蔽双绞线 | UTP5非屏蔽双绞线 |  |  |
| 950-1-10 | 48芯ODF光纤配线架 | 48芯 |  |  |
| 950-1-12 | 光缆终端盒 | 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 |  |  |
| 950-1-13 | 光缆接头盒 | 光缆接续盒含接续材料，尾纤采用防鼠铠装尾纤。 1、结构要求 *1.1光缆压垫近端端面与加强芯固定点距离:40mm≤M≤50mm。 *1.2光缆压板圆心与加强芯固定点为夹角误差≤5°。 *1.3光缆加强芯固定柱与光缆束管定位孔距离：100mm≤M≤110mm。 *1.4收容盘宽度≥130mm、长度≥190mm。 1.5采用螺杆固定光缆压板模式。 1.6二进二出进缆进出缆结构模式。 1.7进缆孔直径30±2mm。 1.8满足FC大D/SC单工/LC双工法兰自适应安装要求。 *1.9单层收容盘深度≥14mm。 2、材料要求 *2.1腔体为PC材料。 *2.2腔体重量≥2.8Kg（不含附件及螺钉）。 *2.3无二次料掺杂成分。 3、综合技术要求 *3.1满足IP68防水等级要求。 *3.2带一体化原装氮气充气气嘴、充气100KPa无泄漏。 3.3具有耐电压25KV1Min不击穿、无飞弧。 *3.4腔体结构具防止光缆感应雷电过桥设计，外壳有接地引出装置。 *3.5腔体采用一体化密封胶圈或者非硫化自粘橡胶密封均可。 4、出厂文件要求 *4.1具原厂合格证。 *4.2具省级以上计量检测机构第三方检测报告。 *4.3具有省级以上产品认证证书。 *4.4具有原厂出厂检测报告。 |  |  |
| 950-1-14 | 尾纤（5m） | 5m |  |  |
| 950-3-11 | 车辆检测器、可变情报板通信线缆UTP5超五类屏蔽线 | UTP5超五类屏蔽线 |  |  |
| 950-4-11 | UTP非屏蔽双绞线 | UTP5非屏蔽双绞线 |  |  |
| 950-10-9 | UTP非屏蔽双绞线（超五类） | UTP5 |  |  |
| 970-2-56 | 网线UTP6 | UTP6，蓝色 |  |  |
| 980-2-8 | 屏蔽双绞线RVSP2*0.75 | RVSP2*0.75 |  |  |